Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

PRZEDMIAR ROBÓT

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka |
| --- | --- | --- |
| - Wykonanie nawierzchni utwardzonej |  |  |
| - KNR 231/101/1 Koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV na głębokości 20 cm | 229,00 | m2 |
| - KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 229,00 | m2 |
| - KNR231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 229,00 | m2 |
| - KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem | 4,20 | m3 |
| - KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 109,00 | m |
| - KNR 231/511/1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm na podsypce piaskowej, kostka szara | 229,00 | m2 |